环境风险评估报告版本号: (2019)第一版

# 中铁九桥工程有限公司

# 环境风险评估报告

# 建设单位：中铁九桥工程有限公司

# 编制日期：2019年11月

目录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2.编制依据	2

2.3企业环境风险评估程序	4

3资料准备与环境风险识别	5

3.1企业信息	5

3.2企业周边环境风险受体情况	22

3.3涉及环境风险物质情况	25

3.4安全生产管理	26

3.5环境风险防控与应急措施情况	27

3.6现有应急物资与装备	27

3.7应急监测	28

4突发环境事件及后果分析	30

4.1突发环境事件情景分析	30

4.2风险评价	31

4.3风险防范措施	32

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	36

5.1环境风险管理制度	36

5.2环境风险防控与应急措施	36

5.3环境应急资源	39

5.4历史经验教训总结	40

6完善环境风险防控与应急措施的实施计划	41

6.1进一步完善环境风险管理制度	41

6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设	41

7企业环境风险等级	43

7.1突发大气环境事件风险分级	43

7.2突发水环境事件风险分级	45

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	45

附图一：项目地理位置图

附图二：周边环境风险受体分布图

附图三：厂区图片

附图四：应急逃生图

附图五：项目平面布置图

附图六：风险分级管控四色分散图

附图七：项目雨水排放管网图

附图八：项目污水排放管网图

1前言

近年来，随着中国经济的快速发展，国内工业生产总值不断增加，各生产企业对于原辅材料的需求量不断加大，各种化学药品的运输、使用、贮存等数量持续上升，导致突发环境事件呈现上升趋势。企业突发环境事件，越来越多的引起各级政府和广大人民群众的关注。因此，对企业进行突发环境事件风险评估，了解企业潜在的环境风险，对企业今后防范突发环境事件具有重要意义。

此前我国对于企业突发环境事件的潜在风险，尚缺乏能够反映该风险及其等级的技术规定或规范，这对企业规避环境污染事故和环境风险十分不利。为了进一步摸清企业潜在的环境风险，环境保护部印发了《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的通知，要求相关企业尽快完成环境风险评估，为企业编制突发环境事故应急预案奠定良好的基础。为了进一步了解化学品在本公司生产、使用过程中由于日常环境释放对外环境和人体健康带来的长期、潜在的不利影响，及企业突发环境事故对环境和生命安全造成的短期不利影响，健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，本公司组织按照部、省的相关要求，认真对照指南的内容，对企业环境安全现状进行了进一步的调查梳理，分析目前存在的问题并提出整改方案，在此基础上进一步完善相关的突发环境事件应急能力建设，对企业突发环境事件进行风险评估并确定风险等级，编制完成本环境风险评估报告。

2总则

2.1编制原则

中铁九桥工程有限公司环境风险评估报告是对本公司所使用化学品评估过程和结果的总体描述，是提供化学品环境管理与风险决策提供依据。本报告编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

2.2.编制依据

2.2.1政策法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26施行）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1.1施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月07日修订)；

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订,2014年12月21日实施）；

（8）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）；

（9）《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月5日）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号，2015年06月05日实施）；

（12）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号，2014年04月03日）；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018号,2018年03月01日实施）；

（14）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急 [2018]8号,2018年01月30日实施）；

（15）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

（16）《江西省突发公共事件总体应急预案》；

（17）《九江市突发公共事件总体应急预案》；

（18）《浔阳区突发环境事件应急预案》；

（19）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号,2015年5月27日）；

（20）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号，2005年10月1日起施行)。

2.2.2技术规范、标准

（1）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009，2009年10月01日）；

（2）《危险化学品目录》（公告2015年第5号，2015年02月27日）；

（3）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007，2007年11月30日）；

（4）《国家危险废物名录》（部令第39号，2016年8月1日）；

（5）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2007，2007年10月01日）；

（6）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007，2007年07月01日）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018，2019年03月01日）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996,1997年01月01日）；

（9）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996，1998年01月01日）；

（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年08月01日）；

（11）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010，2011年01月01日）

2.2.3其他参考资料

（1）《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目环境影响报告书（报批稿）》；

（2）《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目非重大变更环评说明》。

（3）《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目竣工环境保护验收监测报告》

2.3企业环境风险评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

3资料准备与环境风险识别

3.1企业信息

3.1.1企业基本情况

中铁九桥工程有限公司前身为铁道部大桥局船舶管理处、大桥局船舶修造厂、铁道部大桥局集团船舶工程总公司、中铁大桥局集团第七工程有限公司，位于江西省九江市浔阳区滨江东路148号。地理坐标为东经116°3′12″、北纬29°45′5″。项目东面为中铁九桥员工生活区，项目南面为中铁九桥员工活动中心，项目西面为大王庙安置小区，项目北面为长江。

本公司基本情况见表3.1-1，历年环保手续情况见表3.1-2。

表3.1-1  企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 中铁九桥工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 江西省九江市浔阳区滨江东路148号 | 所在区 | 浔阳区 |
| 中心经纬度 | N29°45′5″，E116°3′12″ | 成立日期 | / |
| 企业性质 | 有限责任公司 | 邮编 | 332000 |
| 法人代表 | 王员根 | 联系电话 |  |
| 联系人 | 汪西昌 | 联系电话 | 13807029216 |
| 职工人数 | 894人 | 历史事件 | 无 |

表3.1-2  企业历年环保手续情况

| 序号 | 项目名称 | 批复文件（号） | 竣工验收文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目环境影响报告书》 | 浔环审[2016]17号 | 已完成自主验收 |
| 2 | 《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目非重大变更环评说明》 | / | / |

3.1.2产品方案

产品方案为：项目年处理钢材6万吨，形成各种型号钢结构桥梁5.4万吨，产生废边角料6000吨。

3.1.3主要建设内容

主体工程、贮运工程、公用辅助工程、环保工程等项目组成情况见表3.1-3。

表3.1-3  工程主要建设内容一览表

| 工程类别 | 厂房名称 |  | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 桥梁分公司车间 |  | 24313.47m2 | 原一分厂、二分厂合并为桥梁分公司 |
|  | 重钢分公司车间 |  | 21477.45m2 | 原三分厂、四分厂合并为重钢分公司 |
|  | 重机分公司车间 |  | 11997.7m2 | 原五分厂、机械厂合并为重机分公司 |
|  | 机械租赁车间 |  | 3889 m2 | 已建 |
|  | 钢材预处理车间 |  | 2431 m2 | 改建 |
|  | 1#喷丸房 |  | 384m2 | 原1#喷丸房隔成1#喷砂房和2#喷砂房 |
|  | 2#喷丸房 |  | 384m2 |  |
|  | 3#喷丸房 |  | 432m2 | 原2#喷丸房隔成3#喷喷砂和4#喷砂房 |
|  | 4#喷丸房 |  | 432m2 |  |
|  | 5#喷丸房 |  | 765 m2 | 原3#喷丸房改为5#喷砂房 |
|  | 6#油漆间 |  | 672 m2 | 原4#油漆间改名为6#油漆间 |
|  | 小型油漆车间 |  | 1068m2 | 已建 |
|  | 7#节垫板喷丸房 |  | 520m2 | 已建 |
| 贮运工程 | 氧气库 |  | 300 m2 | 已建 |
|  | 油漆库 |  | 280 m2 | 已建 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 3760 m2 | 已建 |
|  | 科技楼 |  | 1612.8 m2 | 已建 |
|  | 行政及资产管理部 |  | 285.2 m2 | 已建 |
| 公用工程 | 供电系统 |  | 2890 KVA变压器 | 已建 |
|  | 给水工程 |  | 市政给水 | 已建 |
|  | 排水工程 |  | 雨污分流 | 已建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 喷丸粉尘 | 1#-5#号喷砂房：5套旋风除尘器系统+滤筒除尘系统+15米高排（3#◎—7#◎） 7#节垫板喷丸房：1套滤芯式除尘器+8#◎15米高排气筒 钢材预处理车间：1套滤芯式除尘器+ 9#◎15米高排气筒 | 增加1套滤芯式除尘器+ 15米高排气筒（7#节垫板喷丸房） |
|  |  | 喷漆废气 | 小型油漆间废气处理：光催化氧化+1#◎15米高排气筒 6#油漆间采用废气处理：活性炭吸附（氮气脱附）+蓄热式催化燃烧（RCO）+2#◎15米高排气筒 预处理车间：QB6940钢材预处理生产线该设备自带除尘、漆雾净化装置+10#◎15米高排气筒 | / |
|  | 废水处理 |  | 排入市政管网统一处理 | / |
|  | 固废处理 |  | 已建一般固废、危废仓库 | / |
|  | 噪声治理 |  | 减振、密闭、绿化 | / |

3.1.4主要原辅材料

表3.1.4-1公司主要原辅材料消耗

| 序号 | 物料名称 | 年耗量（t） | 最大储存量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 60000t | 5000t | 钢材堆场 |
| 2 | 氧气 | 1200t | 4t | 危化品库 |
| 3 | 丙烷 | 300t | 1.8t | 危化品库 |
| 4 | 二氧化碳 | 30000瓶 | 90瓶 | 危化品库 |
| 5 | 涂料（油漆） | 120t | 8t | 危化品库 |
| 6 | 矿物油 | 2t | 0.3t | 原料仓库 |
| 7 | 矿砂 | 90t | 10t | 原料仓库 |
| 8 | 焊条 | 60t | 10t | 原料仓库 |
| 9 | 焊剂 | 150t | 15t | 原料仓库 |
| 10 | 焊丝 | 400t | 40t | 原料仓库 |
| 11 | 环氧稀释剂 | 12t | 0.08t | 危化品库 |
| 12 | 聚氨酯稀释剂 | 15t | 0.1t | 危化品库 |
| 13 | 氟碳稀释剂 | 15t | 0.09t | 危化品库 |

氧气分10个储存室分散存放，丙烷分6个储存室分散存放，均由供气公司当天运送。油漆使用过程中油漆与稀释剂按照一定的比例配比，根据公司提供的油漆主要成分见表3.1.4-2，稀释剂主要有环氧稀释剂、聚氨酯稀释剂、氟碳稀释剂。

表3.1.4-2  项目油漆成分及用量表

| 序号 | 原料名称 | 油漆成分（含量%） | 现有储存量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 羟基丙烯酸树脂65%、二甲苯10%、脂肪类异氰酸酯10%、填料15% | 8 |

3.1.5主要设备情况

公司建立了完善的设备检修制度，定期对公司设备进行巡查、检修，并做好相关记录，确保设备正常运转，有力保证了生产，确保产品产量和质量的稳定。公司主要设备情况见表3.1-5。

表3.1-5  公司主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两级干式过滤器 | VQ-Y-1000 | 1套 | Q235A |
| 2 | 活性炭吸附装置 | VY-AF-1000 | 1套 | Q235A，含蜂窝活性炭 |
| 3 | 蓄热式催化燃烧装置 | RCO-50 | 1台 | 含催化剂、蓄热体、电加热管等 |
| 4 | 工艺管道 |  | 1项 | 镀锌螺旋风管 |
| 5 | 脱附保温管道 |  | 1项 | Q235A，岩棉保温厚度50mm |
| 6 | PLC电器控制柜 |  | 1套 | 康元变频器、西门子PLC、施耐德电气元件 |
| 7 | 手动调节阀 |  | 1项 | 碳钢 |
| 8 | 气动零泄漏阀门 |  | 1项 | 碳钢，含气动执行器 |
| 9 | 阻火器 |  | 1项 | 碳钢 |
| 10 | 辅助加热器 | 60KW | 1项 | 国产优质 |
| 11 | 防火阀 |  | 1项 | 自动熔断 |
| 12 | 系统风机 | 110kW | 1台 | 国产优质 |
| 13 | 耐高温脱附风机 | 7.5KW | 1台 | 国产优质 |
| 14 | 催化燃烧风机 | 7.5KW | 1台 | 国产优质 |
| 15 | 消防喷淋系统 | 温度传感，电磁阀开关 | 1项 | 甲方提供消防水源 |
| 16 | 压缩空气管道 |  | 1项 | 甲方提供压缩空气源 |
| 17 | 制氮机组 |  | 1项 | 甲方提供 |
| 18 | 配套仪器仪表 |  | 1项 | 国产优质 |
| 19 | 电缆、电线、线槽 |  | 1项 | 国产优质 |
| 20 | 安装杂件及支架 |  | 1项 | 型钢制作 |
| 21 | 烟囱及检测平台 | φ1500mm、H=15m | 1项 | 碳钢制作 |
| 22 | 数控切割机 | SZQG-II-6M | 8 |  |
| 23 | 数控切割机 | EXA-4000 | 3 |  |
| 24 | 铣边机 | 20M | 5 |  |
| 25 | 滚剪倒角机 | GD20 | 3 |  |
| 26 | 摇臂钻床 | Z3050*16/1 | 6 |  |
| 27 | 摇臂钻床 | ZN3050*16 | 6 |  |
| 28 | 埋弧焊机 | MZ-1250 | 18 |  |
| 29 | 埋弧焊机 | ZD5(D)-1250 | 12 |  |
| 30 | 埋弧焊机 | ZD5-1000B | 2 |  |
| 31 | 埋弧焊机 | ZD5-1250 | 1 |  |
| 32 | CO2气保焊机 | YD-500KR2 | 30 |  |
| 33 | CO2气保焊机 | YM-500KR2 | 30 |  |
| 34 | CO2气保焊机 | NBC-500 | 12 |  |
| 35 | 直流焊机 | ZX5-630 | 12 |  |
| 36 | 直流焊机 | YD-630SS | 12 |  |
| 37 | 直流焊机 | YD-400SS | 12 |  |
| 38 | 直流焊机 | ZX7-400 | 12 |  |
| 39 | 直流焊机 | ZX5-400B | 12 |  |
| 40 | 焊接小车 | CS-5A | 12 |  |
| 41 | 空气压缩机 | W-0.9/7 | 12 |  |
| 42 | 砂带磨削机 | MSD-50B | 6 |  |
| 43 | 空心钻 | IS-LB40SW | 6 |  |
| 44 | 半自动切割机 | CG1-30P | 6 |  |
| 45 | 等离子切割机 | LGK-120 | 1 |  |
| 46 | U肋装备焊接生产线 | ULZ-00-00 | 1 |  |
| 47 | 推动式砂带焊缝打磨机 | 2M5306E | 1 |  |
| 48 | 数控双边双面坡口成型机 | SDP/D-25*1200 | 1 |  |
| 49 | 50mm平板机 |  | 1 |  |
| 50 | 4米预处理线 | GYX-4M | 1 |  |
| 51 | 钢板预处理 | QB6940 | 1 |  |

3.1.6生产工艺

根据客户订单要求，生产产品的产能有所不同，主要生产的产品为钢桥钢桁梁、钢桥钢箱梁、钢桥钢管拱等制造，主要工艺流程如下：

钢桥钢桁梁生产工艺：

### （1）钢桁梁生产工艺流程图

生产工艺流程图及产污节点图详见图3.1.6-1。

预处理

下料

铣边、开坡口

组拼、焊接

调校、制孔

试拼装、拆卸

外运出厂

图例

有组织废气

无组织废气

废水

噪声

固体废物

图3.1.6-1    钢桁梁生产工艺流程图及产污节点图

涂装

### （2）生产工艺简述

①预处理：钢材在加工前(即原材料状态)进行表面抛丸除锈并涂上一层保护底漆的加工工艺。钢材经过预处理可以提高机械产品和金属构件的抗腐蚀能力，提高钢板的抗疲劳性能，延长其使用寿命；同时还可以优化钢材表面工艺制作状态，有利于数控切割机下料和精密落料。

②下料工段：下料前，将工件垫平，且工件与地面留出一定的间隙，利于氧化铁渣吹出；将氧-丙烷调节到所需压力，为了减少预热时间，预热火焰可用氧化焰。下料分两种制作，一种是竖板单元制作，另一是水平板单元制作。竖板必须分为下料，注意两端程度方向预留加工量，等宽度拼在一起同时进行机加工边缘；水平板单元与竖板单元制作基本相同，不同之处在于水平板为等宽，不变截面。

③开破口：焊缝坡口一般采用半自动气割机两边对称同时切割，加工坡口时应严格控制角度和各部分的尺寸，必要时应先在边缘上划切割线，按切割线切割，坡口加工角度误差不大于2.5度。如果坡口加工精度要求高且设计要求机加工时，为满足设计精度的要求，坡口加工首先采用刨边机刨边，然后采用机械倒边机加工坡口。

④制孔：制孔有先孔法和后孔法两种，节点横梁盖板中间的孔及短纵梁的孔采取先孔法，在焊接前用样板先行钻孔；盖板两头的孔及腹板的孔采用后孔法，即盖板、腹板、肋板组焊修合格后，以盖板中间孔为基准，用样板接钻盖板两头的孔，再以盖板孔为基准，定位接钻中部腹板孔，最后以中部腹板孔为基准划线钻制两端腹板孔。

⑤组拼与焊接：大跨度钢箱梁采用分段制作，在钢箱梁工地拼接施焊前，进行环缝间隙调整，还必须在焊缝两侧各300mm处用钢划针刻上距离标记，此标记分布于钢箱梁底板、面板、侧板两边，以此作为测量对接环焊缝间隙的控制线。焊接方式有埋弧自动焊、CO2气体保护焊、手工点焊。

⑥拆卸涂装：将拼接好的钢管拱拆分送至喷涂车间进行喷漆处理，项目喷漆采用人工手动喷漆方式喷涂。

钢箱梁生产工艺

### （1）钢箱梁生产工艺流程图

生产工艺流程图及产污节点图详见图3.1.6-2。

预处理

下料

铣边、开坡口

组拼、焊接

试拼装、拆卸

外运出厂

图例

有组织废气

无组织废气

废水

噪声

固体废物

图3.1.6-2   钢箱梁生产工艺流程图及产污节点图

涂装

### （2）生产工艺简述

①预处理：钢材在加工前(即原材料状态)进行表面抛丸除锈并涂上一层保护底漆的加工工艺。钢材经过预处理可以提高机械产品和金属构件的抗腐蚀能力，提高钢板的抗疲劳性能，延长其使用寿命；同时还可以优化钢材表面工艺制作状态，有利于数控切割机下料和精密落料。

②下料工段：下料前，将工件垫平，且工件与地面留出一定的间隙，利于氧化铁渣吹出；将氧-丙烷调节到所需压力，为了减少预热时间，预热火焰可用氧化焰。下料分两种制作，一种是竖板单元制作，另一是水平板单元制作。竖板必须分为下料，注意两端程度方向预留加工量，等宽度拼在一起同时进行机加工边缘；水平板单元与竖板单元制作基本相同，不同之处在于水平板为等宽，不变截面。

③开破口：焊缝坡口一般采用半自动气割机两边对称同时切割，加工坡口时应严格控制角度和各部分的尺寸，必要时应先在边缘上划切割线，按切割线切割，坡口加工角度误差不大于2.5度。如果坡口加工精度要求高且设计要求机加工时，为满足设计精度的要求，坡口加工首先采用刨边机刨边，然后采用机械倒边机加工坡口。

④组拼与焊接：大跨度钢箱梁采用分段制作，在钢箱梁工地拼接施焊前，进行环缝间隙调整，还必须在焊缝两侧各300mm处用钢划针刻上距离标记，此标记分布于钢箱梁底板、面板、侧板两边，以此作为测量对接环焊缝间隙的控制线。焊接方式有埋弧自动焊、CO2气体保护焊、手工点焊。

⑤拆卸涂装：将拼接好的钢管拱拆分送至喷涂车间进行喷漆处理，项目喷漆采用人工手动喷漆方式喷涂。

钢管拱生产工艺

### （1）钢管拱生产工艺流程图

生产工艺流程图及产污节点图详见图3.1.6-3。

下料、转管

焊接

单拱拼焊

拱肋桁片拼焊

外运出厂

图例

有组织废气

无组织废气

废水

噪声

固体废物

图3.1.6-3   钢管拱生产工艺流程图及产污节点图

吊杆连接安装

拆卸、涂装

### （2）生产工艺简述

①下料：a.所有零件下料前应验明材质移值标记，打上材质编号。对明显变形的钢板、型材应进行矫正。b.下料时应依据套料卡下料，应尽量采用数控切割（氧-丙烷切割），切割边缘需进行清渣、打磨处理。c.卷制主弦管的板材下料时应开角尺寸线，保证板边垂直度。d.端口有线型钢管下料时可以使用模板，以保证线型准确。

②转管：首先根据转管节的设计轴线形式调整模板，并对其反复测量，确保弯成的管节符合要求；然后将直管吊运在模架上，旋紧管两端螺杆，接着用气割枪对管进行加热，一般加热范围为管的周边，宽度约为5cm~8cm，从中间至两端，每隔20cm~50cm加热一处，加热温度控制严格控制在800℃以下，以免破坏钢管材质。随着加热的进行，不断旋紧螺杆，以对管端两端施加压力，从而使管弯曲，直至成形，调离模架。

③焊接：在拱肋一面焊接完成后，对其进行翻身，以便焊接另一面，从而避免仰焊。由于拱肋翻身是在未完成焊接情况下进行，很容易造成拱肋结构杆件接头处破坏，因此正确设置吊点和严格按照设计方案要求进行翻身。

④单拱焊接与拱肋桁片焊接：钢管拱拱节段制作分为先单元件制作，后整体组装的工艺方法，即拱肋、横撑分短管先进行单元制作，再一步组装成拱肋节段进行焊接、修整、涂装。拱肋组装采取分步组装，分步修整的原则，下料时短管、拱肋节段预留二次切割量（含环焊接收缩），以保证钢管拱肋整体成型后的尺寸精度。

⑤吊杆附链接安装：吊杆安装一般包括放盘、挂索、横梁安装、高程调整、吊杆防护。

⑥拆卸涂装：将拼接好的钢管拱拆分送至喷涂车间进行喷漆处理，项目喷漆采用人工手动喷漆方式喷涂。

机械加工工艺

### （1）生产工流程图

项目机械加工生产工艺流程图及产污节点图详见图3.1.6-4。

下料

粗加工

热处理

精加工

装配调试检验

涂装、晾干

出厂

图例

有组织废气

无组织废气

废水

噪声

固体废物

图3.1.6-4  机械加工生产工艺流程图及产污节点

委外处理

### （2）生产工艺流程简述

①预处理：钢材在加工前(即原材料状态)进行表面抛丸除锈并涂上一层保护底漆的加工工艺。钢材经过预处理可以提高机械产品和金属构件的抗腐蚀能力，提高钢板的抗疲劳性能，延长其使用寿命；同时还可以优化钢材表面工艺制作状态，有利于数控切割机下料和精密落料。此外，由于加工前钢材形状比较规则，有利于机械除锈和自动化喷漆，因此采用钢材预处理可大大提高清理工作的效率，减轻清理工作的劳动强度和对环境的污染。

②下料工序：钢材进入厂内根据生产产品需要用切割机、锯床和氧焊、剪板机对钢材进行下料预处理。

③机械加工：经过下料车间预处理的钢材通过车、刨、铣、磨、钳等机械加工精细处理，并用电焊进行焊接成型。

④装配、调试：表面处理完成后通过装配机械和安装不同的电子器械，形成不同产品并经过相关设备进行调试。

⑤表面处理：焊接成型的半成品送至表面处理车间进行喷漆、喷粉处理。

## 3.1.7本公司污染物产生及处理情况

### 3.1.7.1主要污染物

表3.1.7-1  本公司主要污染物种类及污染源

| 类别 | 主要污染物名称 |  | 产生及排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 油漆棚1#、2#、3#、4#（油漆 涂装） | 漆雾 | 2.7 | 2.43 | 0.27 |
|  |  | 二甲苯 | 6 | 5.4 | 0.6 |
|  | 4#油漆间 | 漆雾 | 1.35 | 1.215 | 0.135 |
|  |  | 二甲苯 | 3 | 2.7 | 0.3 |
|  | 喷丸 （1#、2#、3#砂房和新增节垫板房） | 粉尘 | 12.48 | 11.232 | 1.248 |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 废水量 | 17680 | 0 | 17680 |
|  |  | COD | 4.95 | 3.18 | 0.88 |
|  |  | BOD5 | 3.18 | 2.83 | 0.18 |
|  |  | SS | 3.54 | 2.3 | 0.18 |
|  |  | 氨氮 | 0.53 | 0.26 | 0.088 |
| 固体 废物 | 危险 废物 | 废矿物油 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 废油漆桶 | 45 | 45 | 0 |
|  |  | 漆渣 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 一般 固废 | 废边角料 | 600 | 600 | 0 |
|  |  | 焊渣 | 60 | 60 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 116 | 116 | 0 |

### 3.1.7.2废水污染源及处理措施

企业已按雨污分流清污分流”的原则设计雨水管网、废水输排管网，项目无生产废水产生，项目产生的员工生活污水排入市政管网。

### 3.1.7.3废气污染源及处理措施

本项目生产过程中产生的工艺废气主要为喷漆废气、喷丸粉尘和焊接烟尘。

一、有组织废气

本项目有组织废气主要为预处理车间、1#-5#喷砂房、7#节垫板喷丸房产生的粉尘颗粒物，以及油漆棚、6#喷漆房喷漆时产生的漆雾及挥发性有机废气；漆雾主要成分为油漆颗粒物，挥发性有机物主要成分为甲苯、二甲苯；预处理车间采用QB6940钢材预处理生产线，该设备内设自带除尘、漆雾净化装置分别经2根15m高排气筒排放，1#-5#喷砂房每间房均安装有一套旋风除尘器系统+滤筒除尘系统+15m排气筒（共5套）处理喷砂时产生的粉尘颗粒物；7#节垫板喷丸房有组织废气经滤筒除尘系统+15m排气筒处理排放；6#喷漆房经活性炭吸附+蓄热式催化燃烧（RCO）+15m排气筒处理后排放；油漆棚采用旋流板除尘器+光催化氧化+15m排气筒处理后排放。

表3.1.7-2 废气处理设施一览表

| 废气产生场所 | 废气污染物种类 | 废气处理设施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间 | 粉尘颗粒物、漆雾 | QB6940钢材预处理生产线设备自带除尘、漆雾净化装置 | 15m排气筒排放 |
| 1#-5#喷砂房 | 粉尘颗粒物 | 旋风除尘器系统+滤筒除尘系统 | 15m排气筒排放 |
| 7#节垫板喷丸房 | 粉尘颗粒物 | 滤筒除尘系统 | 15m排气筒排放 |
| 6#喷漆房 | 漆雾、甲苯、二甲苯 | 活性炭吸附+蓄热式催化燃烧（RCO） | 15m排气筒排放 |
| 油漆棚 | 漆雾、甲苯、二甲苯 | 旋流板除尘器+光催化氧化 | 15m排气筒排放 |

二、废气处理工艺

1、预处理车间QB6940钢材预处理生产线简介：QB6940钢材预处理生产线主要由上料辊道系统、抛丸清理室体、除尘系统、中间过渡辊道、自动喷漆室、烘干室、板链输送系统、漆雾处理系统、下料辊道系统和电控系统等组成。其功能是对钢材（小型钢、钢板）表面进行除锈清理，使钢材获得清洁光亮具有一定粗糙度的表面。

钢板或钢材送入辊道输送系统，送进封闭的抛丸清理室，利用抛丸器高速旋转的叶轮使弹丸加速打击至工件表面，对其表面进行冲击、刮削，以清除工件表面锈蚀和污物，然后利用刮板、滚刷和高压风机将工件表面的积丸和浮尘扫吹干净，清理后的钢材通过输出辊道快速送出，进入下一道工序。除锈后进行预涂车间底漆，保证钢材在车间加工过程中不再二次污染生锈，为钢板最后涂装作业保留一个清洁无锈蚀、无污染的表面。

2、1#-5#喷砂房旋风除尘器系统+滤筒除尘系统简介：喷砂房除尘系统在滤筒除尘器前增加旋风除尘器，旋风除尘器是利用旋转的含尘气体所产生的离心力，将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置。当含尘气流由进气管进入旋风除尘器时，气流将由直线运动变为圆周运动。密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部，由下而上继续做螺旋形流动。最后净化气经排气管排出器外。一部分未被捕集的尘粒也由此逃失。对于捕集、分离5-10μm以上的粉尘效率较高。特点：（1）、除尘效率可达95%.（2）、结构简单，压损小.（3）、操作维护简单、方便.（4）、设备使用寿命长。滤筒除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、滤筒安装架及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气空气从除尘器的进风均流管进入灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤筒的外表面上，干净气体透过滤筒进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤筒上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值时，由清灰控制装置按清灰时间设定自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤筒内压力聚增，将滤筒上的粉尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较彻底工清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。

3、6#喷漆房活性炭吸附+蓄热式催化燃烧（RCO）工艺简介：将含挥发性有机废气通过活性炭床,有机物被活性炭吸附,废气得到净化后排入大气，活性炭吸附饱和后,利用热空气将吸附在活性炭内的有机物质吹脱出来,通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10~20倍。脱附浓缩的后有机废气再利用热氧化技术分解生CO2.和H2O并释放出大量热量,该热量通过热交换器或蓄热体可用于活性炭脱附再生和加热浓缩后的高浓度有机废气,系统运行一段时间后有机物分解释放的热量可维持活性炭再生,即达到再生过程热量平衡,极大地减少能耗。

4、油漆棚旋流板除尘器+光催化氧化工业简介：光氧催化处理技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。光催化净化技术具有室温深度氧化，二次污染小，运行成本低和可望利用太阳光为反应光源等优点，所以光催化特别合适室内挥发有机物的净化，在深度净化方面显示出了巨大的应用潜力。是近年来发展起来的治理有机废气工艺中较先进的一项净化技术，该项适合在污染物浓度较低的场合使用。常见的光催化剂多为金属氧化物和硫化物，如Tio2, ZnO,CdS,WO3等，其中Tio2的综合性能最好，应用最广。工程应用中，在设计废气净化具体工艺时一般应尽可能考虑选用较为成熟，经过实践证明运行稳定可靠并且能够长期运行的工艺技术路线。考虑到业主方相关项目的废气原始资料，确定采用旋流板除尘器加光氧催化废气净化工艺。

三、无组织排放废气

该项目无组织废气主要为焊接烟尘及喷漆过程中挥发的无组织废气，生产厂房采用室内通风器进行通风换气，减少焊接烟尘对员工健康的影响，使室内工作环境焊接烟尘浓度可以达到卫生标准。

### 3.1.7.4固体废物污染源及处理措施

本项目产生的固体废物主要为废油漆桶、废矿物油、漆渣、废活性炭、废边角料、焊渣和员工的生活垃圾，其中废矿物油为危险废物分类代码为HWHW08（900-249-08），年产生量为1t、废油漆桶为危险废物分类代码为HW49（900-041-49）年产生量为45t、漆渣为危险废物分类代码为HW12（900-252-12）年产生量为2t，废活性炭为危险废物分类代码为HW49（900-041-49）年产生量为0.08t，建设单位已与九江浦泽环保科技有限公司签订危废合同，并对照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修改单要求于厂区内东北角建设有1间危废贮存室，用于危险废物的临时储存。该项目废边角料、焊渣、生活垃圾等一般固废均存放于一般固废仓库中，废边角料、焊渣交由金属回收公司回收，生活垃圾交由环卫部门处置，项目固体废弃物产生情况见表3.1.7-3。

表3.1.7-3  项目固体废物源强

| 固体 废物 分类 | 编号 | 废物名称 | 分类编号 | 性状 | 产生量 （t/a） | 采取的 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险 废物 | -- | 废矿物油 | HW08（900-249-08） | 液态 | 1 | 交由九江浦泽环保科技有限公司处理 |
|  | -- | 废油漆桶 | HW49（900-041-49） | 固态 | 45 |  |
|  | -- | 漆渣 | HW12（900-252-12） | 固态 | 2 |  |
|  | -- | 废活性炭 | HW49（900-041-49） | 固态 | 0.08 |  |
| 一般 固体 废物 | -- | 废边角料 | - | 固态 | 600 | 出售金属回收公司 |
|  | -- | 焊渣 | -- | 固态 | 60 |  |
| 生活 垃圾 | 员工 生活 | 生活垃圾 | - | 固态 | 116 | 交环卫部门处理 |
| 合计 | - | - | - | - | 824.08 | - |

### 3.1.7.5噪声污染源及处理措施

设备噪声源强见表3.1.7-4。

表3.1.7-4  项目主要产噪设备源强表

| 名称 | 数量 | 声压级dB(A) | 所在车间（工段）名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控切割机 | 11 | 75~80 | 各生产车间 |
| 空压机 | 12 | 80~95 | 各生产车间 |
| 钻铣床 | 2 | 75~85 | 机加车间 |
| 磨床 | 2 | 75~85 | 机加车间 |
| 焊机 | 175 | 75~85 | 各生产车间 |
| 风机 | 2 | 80~90 | 预处理车间 |
| 风机 | 4 | 80~90 | 喷丸车间 |

3.1.8自然环境简况

### （1）地理位置

九江市地处江西省北部，长江中下游南岸，位于京九铁路与长江交汇点处。全市东西长约270 km，南北宽约140 km，总面积为18823 km2。九江地貌较为复杂，地形变化大，地势东西高，中间低，南部略高。境内山地、丘陵、平原皆备，俗称“六山二水分半田，半分道路和庄园”。浔阳区位于江西省北部，是省辖市——九江市中心城区。浔阳地名，古代及近代称寻阳、浔阳。此间亦称柴桑、江州、湓口、湓城、彭蠡、德化。浔阳，因“南开六道，途道五岭，北守长江，运行岷汉，来商纳贾”，历来为国之州、郡、府、道之置地。浔阳区下辖甘棠街道、湓浦街道、白水湖街道、金鸡坡街道、人民路街道5个街道。

### （2）地形、地貌

九江处于淮阳山字型构造的前孤地带，境内地貌较复杂，地形变化大，山地、丘陵、平原、江湖相间分布，以山地、丘陵居多，约占总面积的59.41%。市区地势东高西低，海拔高度在13～70米之间，平均海拔20米。市区的地形地貌特征主要是河流作用产生的台积、堆积地貌及侵蚀切割低丘产生的残积地形。庐山区地形较复杂，有中山、低度山、丘陵、阶地及冲击洲地，地势走向庐山麓（南）向长江（北）、鄱阳湖（东）之滨倾斜。地层主要有第四系冲积层、冰水沉积层、第三系新余群红色碎屑岩、寒武系、震旦系碎屑岩，断裂构造较发育，地质环境条件复杂程度为中等。

### （3）气象、气候

九江地处中亚热带向北亚热带过渡区，据九江市1998～2004年降雨资料，多年平均降雨量1353.4 mm，年最大降雨量1748.0 mm（1999年），年最小降雨量1005.5 mm（2002年），日最大降雨量为1998年6月26日的122.4mm，最大小时降雨量为56.7 mm（1998年9月15日）。降雨量年内分配不均，以春雨、梅雨及台风影响降雨为主，每年3～8月为雨季，降雨量占全年的74.37%。夏季长而春秋季短，四季温差大，光照充足，雨量丰沛。各季的特点是：春季阴冷多雨，偶有桃花汛；汛期暴雨频繁，经常出现洪涝；盛夏高温多雨，间有台风影响；秋季风和日丽，秋高气爽；冬季湿冷，多偏北大风。

春季最主要的灾害性天气是低温阴雨和强对流。低温阴雨主要是对春播而言，具体时间是3月中旬至4月上旬，最长的低温阴雨可达半个月以上，长期低温阴雨会造成烂种烂秧，对早稻播种危害很大。96年3~4月长春寒是建国以来时间最长，温度最低的春寒天气。

3.1.8.1环境功能区划

本公司所在区域环境功能区见表3.1.8-1。

表3.1.8-1  项目所在区域环境功能属性表

| 编号 | 项目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 属二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）中二级标准 |
| 2 | 水环境 | 第三类水功能区，执行《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002)Ⅲ类标准 |
| 3 | 声环境 | 属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否名胜风景保护区 | 否 |
| 6 | 是否饮水水源地保护区 | 否 |
| 7 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 8 | 是否环境敏感区 | 否 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否生态敏感与脆弱区 | 否 |

3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标。

1大气环境风险受体

按照《指南》要求，大气环境风险受体调查范围以企业厂区边界计。

- 周围500m敏感目标分布情况

企业周边500m范围内居住区分布及人口统计详见表3.2-1。具体分布详见附图三所示。

表3.2-1  企业周边500m主要居住区分布及人口统计（大气环境风险受体）

| 序号 | 环境风险 受体名称 | 方位 | 人数（人） | 敏感 因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中铁九桥幼儿园 | 东 | 100 | 居民点 学校 医院 | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 2 | 金鸡坡中心小学 | 东 | 300 |  |  |
| 3 | 中铁九桥宿舍 | 东南 | 2000 |  |  |
| 4 | 海宏驾校 | 东南 | 30 |  |  |
| 5 | 船管处宿舍 | 东南 | 800 |  |  |
| 6 | 二建居住小区 | 东南 | 1200 |  |  |
| 7 | 大王庙村 | 南 | 1320 |  |  |
| 8 | 九江市轻化工业技工学校 | 南 | 500 |  |  |
| 9 | 浔阳区人民医院金鸡坡分院 | 南 | 200 |  |  |
| 10 | 浔阳区袁家湖安置小区 | 西 | 570 |  |  |
|  | 合计 |  | 7020 |  |  |

## (2)周围5km敏感目标分布情况

企业周边5km范围内居住区分布及人口统计详见表3.2-2。具体分布详见附图三所示。

表3.2-2  企业周边5km主要居住区分布及人口统计（大气环境风险受体）

| 序号 | 环境风险 受体名称 | 方位 | 人数（人） | 敏感 因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中铁九桥幼儿园 | 东 | 100 | 居民点 学校 医院 | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 2 | 金鸡坡中心小学 | 东 | 300 |  |  |
| 3 | 中铁九桥宿舍 | 东南 | 2000 |  |  |
| 4 | 海宏驾校 | 东南 | 30 |  |  |
| 5 | 船管处宿舍 | 东南 | 800 |  |  |
| 6 | 二建居住小区 | 东南 | 1200 |  |  |
| 7 | 大王庙村 | 南 | 1320 |  |  |
| 8 | 九江市轻化工业技工学校 | 南 | 500 |  |  |
| 9 | 浔阳区人民医院金鸡坡分院 | 南 | 200 |  |  |
| 10 | 浔阳区袁家湖安置小区 | 西 | 570 |  |  |
| 11 | 洲头村 | 东北 | 420 |  |  |
| 12 | 洲头村小学 | 东北 | 180 |  |  |
| 13 | 洲头初级中学 | 东北 | 130 |  |  |
| 14 | 石化社区 | 东 | 2300 |  |  |
| 15 | 九江石化医院 | 东 | 140 |  |  |
| 16 | 李家村 | 东 | 320 |  |  |
| 17 | 方家垄 | 东 | 520 |  |  |
| 18 | 孙家村 | 东 | 670 |  |  |
| 19 | 唐家村 | 东 | 510 |  |  |
| 20 | 新港中心小学 | 东 | 350 |  |  |
| 21 | 临港新城A区农民公寓 | 东 | 2600 |  |  |
| 22 | 临港佳苑 | 东 | 2000 |  |  |
| 23 | 东港豪庭 | 东 | 1800 |  |  |
| 24 | 金安高级中学 | 东南 | 600 |  |  |
| 25 | 新塘小区 | 东南 | 2100 |  |  |
| 26 | 泉景村 | 东南 | 430 |  |  |
| 27 | 王家村 | 东南 | 540 |  |  |
| 28 | 姬公庵村 | 东南 | 530 |  |  |
| 29 | 博大职业培训学校 | 东南 | 560 |  |  |
| 30 | 游家岭 | 南 | 900 |  |  |
| 31 | 柯家村 | 南 | 530 |  |  |
| 32 | 杆家岭 | 南 | 700 |  |  |
| 33 | 孔家村 | 南 | 570 |  |  |
| 34 | 胡家垄 | 南 | 700 |  |  |
| 35 | 前进小学 | 南 | 440 |  |  |
| 36 | 宗家村 | 南 | 670 |  |  |
| 37 | 前进村 | 南 | 560 |  |  |
| 38 | 龚家村 | 南 | 480 |  |  |
| 39 | 曹家山村 | 西南 | 690 |  |  |
| 40 | 九江市二电小区 | 西南 | 1800 |  |  |
| 41 | 金鸡坡派出所 | 西南 | 50 |  |  |
| 42 | 三圣宫小区 | 西 | 700 |  |  |
| 43 | 九江市滨江派出所 | 西 | 100 |  |  |
| 44 | 江新驾校 | 西 | 50 |  |  |
| 45 | 金鸡坡村 | 西 | 850 |  |  |
| 46 | 春秀幼儿园 | 西 | 110 |  |  |
| 47 | 11幼儿园 | 西 | 120 |  |  |
| 48 | 恒辉滨江壹号小区 | 西 | 2100 |  |  |
|  | 合计 |  | 35840 |  |  |

本公司周边5公里范围内人数低于5万人，大于1万人。

2水环境风险受体

公司排水制度实行“雨污分流，清污分流”制，雨水经雨水管网排入附近水体，生活污水排入市政管网。

经调查，公司雨水总排口、污水总排口下游10公里范围内无饮用水水源保护区、自来水厂取水口、水源涵养区等环境敏感目标。

3土壤环境风险受体

公司所在地附近没有基本农田保护区、耕地等。

3.3涉及环境风险物质情况

表3.3-1  项目主要化学品理化性质及风险识别表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 理化性质 | 化学式：C8H10；C6H4(CH3)2，无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。 系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物，易流动。不溶于水，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。 |
|  |  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
|  |  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
|  |  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。呼吸困难时给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。应医。食入：饮足量温水，催吐，立即就医。 |
|  |  | 泄漏应急 处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 2 | 丙烷 | 理化性质 | 化学式：C3H8；CH3CH2CH3，无色气体,纯品无臭，微溶液于水,溶液于乙醇、乙醚。 |
|  |  | 健康危害 | 本品有单纯性窒息及麻醉作用，短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。 |
|  |  | 危险特性 | 易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  |  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
|  |  | 泄漏应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 3 | 矿物油 | 理化性质 | 矿物油为无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。 |
|  |  | 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |
|  |  | 危险特性 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃 |
|  |  | 急救方法 | 皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食用:饮适量温水，催吐。就医 |
|  |  | 泄漏应急 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

3.4安全生产管理

3.4.1安全组织管理

中铁九桥工程有限公司成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。公司制订了完善的安全生产管理制度，落实了主要负责人、安全管理人员以及各岗位的安全责任制，制订了各岗位安全生产操作规程，并认真抓各项规章制度的落实，确保落实岗位安全生产责任制。

安全管理措施：

1）安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员均经相关政府部门或本公司培训，考核合格取得上岗资格后方可上岗作业；

2）制订了安全管理制度和安全操作规程，并对相关人员进行考核，消除了人的不安全行为；

3）建立安全检查、巡查和值班制度，及时发现事故隐患并将事故隐患消除在初期阶段；

4）制订了相应的事故应急救援预案，对各类事故的防范作出了应急措施；

5）员工均经安全教育培训，掌握了基本的逃生急救知识；

6）作业人员持证上岗。

3.4.2环境应急管理及演练情况

## 1.培训

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

2演练

企业应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，拟定每年的下半年组织一次企业级模拟演习。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下一年的演练计划。

3.5环境风险防控与应急措施情况

表3.5-1  公司现有环境风险防控与应急措施情况表

| 序号 | 相关要求 | 实际情况 | 岗位职责及落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口对可能排除的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 厂内对废气的排放进行定期监测 | 由应急监测组安排厂区污染源的定期委外监测；生态环境局安排监督性监测 |
| 2 | 采取防止事故排水、污染物等扩散、排除厂界的措施（包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等） | 厂区无事故存液池 | 由生产部负责排污管道、废水处理系统等设施的完备 |
| 3 | 涉及毒性气体的，设置毒性气体泄漏紧急处置装置 | 无泄漏紧急处置装置 | / |
| 4 | 布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统 | 在各丙烷房安装可燃气体报警器 | / |
| 5 | 有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段 | 应急架构有对外联系功能的设置 | 由通讯组统一对外联络沟通 |

详细实际与应急预案指南要求差距分析见后表5.2-1。

3.6现有应急物资与装备

公司厂区设置了室内消火栓系统，人员集中场所均配备了干粉灭火器（手提式）。

表3.6-1  企业现有应急物资与装备情况表

| 序号 | 设施分类 | 设施名称 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测、报警设施 | 可燃气体报警器 | 各丙烷房 | 4 |
| 2 | 安全警示标志 | 安全警示标志 | 各车间 | 500 |
|  |  | 安全周知卡 | 各车间 | 30 |
| 3 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源 | 各车间 | 10 |
| 4 | 紧急个人处置设施 | 洗手池 | 各分公司 | 20 |
|  |  | 洗眼器 | 各分公司 | 20 |
|  |  | 冲洗龙头 | 各分公司 | 20 |
|  |  | 应急照明灯 | 各车间 | 10 |
| 5 | 应急救援设施 | 应急通讯设备 | 各分公司 | 充足 |
|  |  | 避难指示标志 | 30 | 30 |
|  |  | 口罩 | 各分公司 | 40 |
|  |  | 耳罩 | 各分公司 | 40 |
|  |  | 防护眼罩 | 各分公司 | 30 |
|  |  | 防护手套 | 各分公司 | 40 |
|  |  | 防护靴 | 各分公司 | 10 |
|  |  | 耐油靴 | 各分公司 | 10 |
|  |  | 安全帽 | 各分公司 | 10 |
| 6 | 其他物资 | 堵漏袋 | 各分公司 | 1 |
|  |  | 消防铲 | 各分公司 | 5 |
|  |  | 黄沙 | 各分公司 | 0.2t |

参考《GB30077-2013危险化学品单位应急救援物资配备标准》小型危险化学品单位应急物资配备标准，并从环境应急角度出发，可以看出，企业储备了一定的事故应急救援装备，但不足之处在于企业缺少应急监测，因此企业在应急监测装备方面，还需进一步补充完善。

3.7应急监测

事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等。有关信息必须提供给应急人员，以确定选择合适的应急装备和个人防护设施。

发生事故以后，由专业监测伍负责对事故现场进行监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向应急指挥部报告。厂内环境监测人员协助专业监测队伍完成应急监测。应急指挥部根据发生事故的类型和现场检测的数据，采取相应的对策措施，现场由总指挥统一调配，密切配合公安消防部门进行抢救，严禁冒险蛮干。努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。

4突发环境事件及后果分析

4.1突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

本报告列举了一些与中铁九桥工程有限公司有同样环境风险物质的企业的突发环境事件案例。

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

### 1、同类事件

（1）2016年4月20日上午7点45分左右，台州仙居县安洲街道岭脚村一油漆厂起火，过火面积三四百平米。起火后，仙居消防大队立即赶赴现场救援，上午9点左右大火被扑灭。大量油漆流入了村子里的一条小溪，将原本清澈的溪水染成了紫色。对附近地表水及环境空气造成了很大的影响。

（2）2016年2月25日加州南部一家天然气公司仓库的通风井爆炸，共持续了16周，喷出近10.7万吨甲烷。报告称，泄露的天然气总量仅低于2004年德州莫斯布拉夫地下储存室坍塌所释放出的天然气量，但此次释放的甲烷严重影响当地的环境。

### 2、事故原因分析

（1）操作工人缺乏严格的安全培训制度，从业人员未经安全教育及培训，不懂危险化学品的性能、毒害，更不懂如何防范和处理突发事故。操作过程缺少现场有针对性地防范措施。

（2）操作人员对应急逃生路线不清楚，没有进行专业应急培训，在面对突发事件时处置措施不到位。

### 3、事故预防措施

（1）加强企业安全管理，对厂区设备及管线经常进行巡视及检修。

（2）企业从业人员进行安全教育，危险化学品从业人员需取得危险化学品作业证。

4.1.2突发环境事故类型分析

（1）操作工人缺乏严格的安全培训制度，从业人员未经安全教育及培训，不懂危险化学品的性能、毒害，更不懂如何防范和处理突发事故。操作过程缺少现场有针对性地防范措施。

（2）操作人员对应急逃生路线不清楚，没有进行专业应急培训，在面对突发事件时处置措施不到位。

4.1.3事故预防措施

（1）加强企业安全管理，对厂区设备及管线经常进行巡视及检修。

（2）企业从业人员进行安全教育，危险化学品从业人员需取得危险化学品作业证。

4.2风险评价

4.2.1风险识别

产生环境风险的可能性主要为使用的物质风险，本项目原料主要为低毒、易燃液体。

物质风险性识别：本项目的主要风险物质的主要特性见表4.2.2-1。

表4.2.2-1  本项目主要物质性质一览表

| 物质名称 | 类别 | 主要危险特性 | 主要分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 易燃液体 | 易燃 | 表面处理车间 |
| 丙烷 | 易燃液体 | 易燃 | 各生产车间 |
| 矿物油 | 易燃液体 | 易燃 | 原料仓库 |

4.2.2环境风险分析

在物料的运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏、中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。

本项目的事故风险主要有以下三种。

### （1）泄漏风险

物料的泄露主要由装卸料时散发；人为操作失误造成；检修过程中的违章操作；设备缺乏保养；贮存设备破损；自然灾害；人为破坏等几方面的原因引起。

### （2）火灾风险

本项目使用的部分化学品闪点较低，属易燃物品。在项目运营过程中，化学品的火灾事故主要由储存设备发生泄露引起；

误操作或维护不当也是导致物理爆炸的原因之一，从以往的事故案例等资料可见，企业的很多事故都与误操作或维护不当有关，造成爆炸事故；安全阀失修而导致失效，使系统剧增的压力得不到排泄而造成爆炸事故等。

### （3）运输过程风险

近几年来，运输危险品的车辆由于车祸发生危险品泄漏、燃烧、爆炸的事件累见不鲜，其造成的影响主要是车毁人亡，污染环境，尤其是污染水体。造成这些事故主要是司机大意、车况不好和天气、交通等原因。另外在物料运输灌装卸料时操作失误或违章操作，致使物料泄漏。

4.3风险防范措施

4.3.1危化品和危险废物运输风险防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

（1）运送化学危险货物的运输车辆必须具备加盖“道路危险货物运输专用章”的道路运输证，按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》的要求，悬挂危险货物运输标志和标志灯方可运行。

（2）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GBl90—90)规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

（4）在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（5）运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

4.3.2存贮过程中的安全防范措施

(1) 油漆仓库的地面应为防渗漏水泥地坪。在仓库内设置防止液体流散的设施；若生产车间发生事故，若原料泄漏应及时将泄漏物品清理干净，防止物料沿明沟外流。

(2) 在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应子以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

(3) 操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

(4) 化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。

(5) 在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

(6) 在现场须备有清水、稀碱液等，以备应急用。

(7) 尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后方可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷。

(8) 在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，其它危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》相关要求执行。

4.3.3应急处理处置方法

- 物料泄漏

- 丙烷泄露：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离至气体散尽。消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。控制泄漏,切断气源。喷雾状水稀释、溶解。防止泄漏物通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。

- 油漆泄露：消除所有点火源(泄露区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。禁止接触或者跨越泄漏物。作业时所有设备应接地，在保证安全的情况下，阻断泄露。为防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间，使用压缩蒸气泡沫减少蒸气。用千土、 砂或其他不燃性材料吸收或覆盖并收集于容器中，使用非产生火花设备收集泄漏物，并置于盖子较轻松的容器中以待处理。

- 矿物油泄露：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

# （二）其他应急处置措施

1）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

2）在厂内醒目处应设置大型风标，便于情况紧急时批示撤离方向，平时需制定抢险预案。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

根据第3章和第4章，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证。

5.1环境风险管理制度

实际情况：公司已建立内部环保管理机构，并制定了相关的环保管理制度。但没有定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，没有在厂区内张贴应急救援机构和人员、联系方式。未能真正把风险单元的风险管理落到实处，从而会加大事故发生的概率，容易造成环境事故。

差距分析：

## （1）强化管理

根据公司自身的情况，制定一套环境风险管理制度，明确公司及各个环境风险单元的管理要求，以有效降低事故发生的概率，降低环境风险。

## （2）杜绝违规操作

定期对员工进行操作培训，加强员工的风险防范意识，制定明确的赏罚制度，避免因员工的误操作、违规操作而引发重大环境污染事故。

5.2环境风险防控与应急措施

本项目风险防控措施与应急措施分析详见表5.2-1、表5.2-2。

表5.2-1  环境风险防控与应急措施差距分析

| 评估 指标 | 相关要求 |  |  | 公司情况 |  | 差距分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流 措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 |  |  | 企业原料区和危废暂存间设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶措施，项目不涉及罐区 |  | 需重新对防腐重新完善 |  |  |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故排水收集 措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 |  |  | 本公司无事故存液池 |  | 需在油漆储存室设置事故存液池 |  |  |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清净下水系统 防控措施 | 1)不涉及清净下水； 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 |  |  | 本公司无清净下水排放 |  | 无差距 |  |  |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水排水系统防控 措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 |  |  | 本公司雨污分流，初期雨水通管网排入市政管网 |  | 没有设置雨水收集池或监控池；雨水系统外排口无监控。 |  |  |
|  | 不符合上述要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水处理 系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排； 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 |  |  | 本公司无生产废水 |  | 无差距 |  |  |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性气体泄漏 紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 |  |  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置 |  | 有差距 |  |  |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 |  |  | 在各丙烷房设置了可燃气体报警器 |  | 有差距 |  |  |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的 |  |  | 本公司已落实环评要求 |  | 无差距 |  |  |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表5.2-2 突发大气环境事件风险防控措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。 |  | 是 | / |  | / |  | / | / |
| 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。 |  | 有 | 在各丙烷房设置了可燃气体报警器 |  | / |  | / | / |
| 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 |  | 有 | 例行监测 |  | / |  | / | / |
| 17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。 |  | 是 | / |  | / |  | / | / |

5.3环境应急资源

表5.3-1  环境应急资源情况

| 序号 | 相关要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配备必要的应急物质和应急装备（包括应急监测） | 配备必要的应急物质和应急装备，应急监测委托专业监测单位进行 |
| 2 | 设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置应急救援队伍 |
| 3 | 与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物质、应急装备和救援队伍等情况） | 未签订，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援 |

差距分析：公司在日常的生产管理中，常备一定数量的应急物资，事故发生时，可以第一时间响应和抢险救援。应急储备包括消防器材、应急抢险器材、个人防护用品等。通过对公司参与应急救援的人员人数和各危险源的风险程度评价和分析，发现公司的应急物资的各个存放点放置的物资的量不是很合理，在事故状态下，不能很好得赢得应急救援的宝贵抢险时间和有效保证外环境不受到影响。

建议：建议公司重新规划物资的存放点、种类以及存放数量，重新规划时需要结合公司实际应急时的物资需要，如风险单元的人数、参加现场应急的人数以及物资的存放点等。

应急标识系统建设情况：

差距分析：公司在化学品存放区针对危险品标识不明确，没有详细的危害信息、防护措施和注意事项设置的标识。

建议：建议公司在此基础上要注意及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰，或者存放的化学品有变动时，应及时更新标识牌上的信息，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。

5.4历史经验教训总结

对前文收集的突发环境事件进行分析、总结，案例中企业爆炸事故发生的主要原因有：企业管理原因，未对员工做好消防培训，消防设施不达标等。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

1、公司均不使用国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》范围内的生产设备。定期开展生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产。

2、加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

3、定期做应急预案培训。

加强企业日常环境管理，制定环境突发事件应急预案，落实了风险防范对策和措施。重点关注设备的日常维护工作，仓库物料存放合理布置，避免日关灯下放置易燃物料。

6完善环境风险防控与应急措施的实施计划

为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善环境风险防控与应急措施，有效防范和妥善应对突发环境事件，紧紧围绕“全面推进、突出重点、建设队伍、提高素质、搞好演练”的总体思路，结合本公司实际情况，并制定完善环境风险防控与应急措施的实施计划。

6.1进一步完善环境风险管理制度

2019年，本公司将环境风险防控与应急措施的建设工作作为环境保护工作的一项重要内容狠抓落实。切实加强组织领导，统抓环境风险防控和应急措施工作，全面开展环境风险源调查，加大隐患治理力度，同时，加强环境应急管理的机构建设、组织建设和制度建设。

一是健全应急管理工作体系，对环境应急管理工作体系进行重新梳理，完善应急管理工作领导小组机构，提高应急指挥体系运转效率；二是认真做好应急值守工作，完善政务值班制度，值班人员坚持24小时坚守岗位，不得擅自离岗，保持信息畅通，确保重大、突发事件得到及时有效处理；三是重点加强环境影响评价审批和建设项目竣工环境保护验收工作中的环境风险评价和风险防范措施的落实。全面落实防范环境风险的责任和要求，构建全防全控的环境应急管理体系。

6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设

（一）完善突发环境应急预案。

编制完成《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目应急预案》，并将预案呈报备案，提高预案科学性、可操作性和有效性。建立职责明确、规范有序、高效运行的应急指挥体系和工作网络，有效预防并及时控制和消除突发环境事故的危害，指导和规范突发环境事故的应急处置工作，提高对突发环境事故的综合防范能力。

（二）制定应急演练工作计划，做好处置演练。科学制定应急演练计划，加强应急设备定期维护，督促重点风险源企业储备必要的应急处置物资，确保关键时刻应急设施、设备和物资能充分发挥作用。紧紧围绕本公司环境应急管理工作需要，以保障环境安全最大化为目标，进一步加大环境风险隐患排查和整治力度，加强职能部门职责和企业环境应急能力建设，不断提高应对突发事件能力，有效防范和坚决遏制环境安全事故的发生，确保不发生重特大环境污染事故。通过处置演练，查找问题，及时总结经验，吸取教训，举一反三制定整改措施，及时修订、完善应急预案，增强可操作性。

（三）风险防控措施实施计划

以下从环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。

针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

长期（负责人：李晓霞）：定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等。

中期（负责人：简勇）：对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治。修建雨水收集池，在雨水系统外设置切断阀。

短期（负责人：汪西昌）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。做好化学品仓库标识，明确化学品内容。在生产区设置可燃、毒性气体综合报警装置，并尽快修建厂区事故应急池。

7企业环境风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7-1。

企业基本情况调查与分析

计算涉气（或水）风险物质

数量与其临界量比值（Q）

Q<1

Q≥1

生产工艺过程与大气（或水）风险控制水平（M）

涉气（或水）环境风险物质数量与临界量比值（M）

大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）

突发大气（或水）环境事件风险等级

企业突发环境事件风险等级

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

图7-1  环境风险等级评估程序图

7.1突发大气环境事件风险分级

7.1.1大气环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液体风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中：w1，w2，……wn——每种风险物质的存在量，单位为t；

## W1，W2……Wn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

### （1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

### （2）1≤Q＜10；比Q1表示；

### （3）10≤Q＜100；比Q2表示；

### （4）Q≥100，分别以Q3表示。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018，2018年03月01日）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单第三部分可知。

表7.1-1  企业风险物质最大储存量及临界量

| 风险物质 | 企业厂内最大储存量 （t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- |
| 丙烷 | 1.8 | 10 |
| 二甲苯 | 1.2 | 10 |
| 矿物油 | 0.3 | 2500 |

Q=1.8/10+1.2/10+0.3/2500=0.30012，目Q＜1，以Q0表示，中铁九桥工程有限公司直接评为一般环境风险等级。

7.2突发水环境事件风险分级

7.2.1涉水环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、 “三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分 。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018，2018年03月01日）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单第三部分可知。

表7.2-1企业风险物质最大储存量及临界量

| 风险物质 | 企业厂内最大储存量 （t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 1.2 | 10 |
| 矿物油 | 0.3 | 2500 |

Q=1.2/10+0.3/2500=0.120012，目Q＜1，以Q0表示，中铁九桥工程有限公司直接评为一般环境风险等级。

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

7.3.2风险等级调整

近三年内本公司未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，因此不需要上调等级。

7.3.3风险等级表征

本公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级一般［大气Q0+水Q0］。